Manual de Configuração para adicionar github em PC Novo

Desenvolvido por: DEL-Core

Daniel G. Montanher

Engenheiro Eletricista

Contato: delcore@engenharia.com

Objetivo

Sair de um computador sem nada instalado e chegar no projeto aberto no VS Code, compilando, gravando no ESP32 e sincronizado com GitHub.

Projeto ESP32 ESP-IDF: CONTROLE_KINCONY

## Resumo do processo

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalar Git e VS Code. | Programas básicos para baixar o projeto e editar o firmware. |
| 2 | Instalar a extensão Espressif IDF no VS Code. | Esta extensão instala e configura o ambiente ESP-IDF. |
| 3 | Instalar ESP-IDF v5.5.4 pela extensão. | Usar a mesma versão do projeto evita erro de ferramenta diferente. |
| 4 | Baixar o projeto do GitHub para o PC. | Isto se chama clonar o projeto. |
| 5 | Abrir a pasta clonada no VS Code. | A pasta aberta deve ser CONTROLE_KINCONY. |
| 6 | Selecionar o chip ESP32 como target. | Target é o modelo do chip que será compilado. |
| 7 | Compilar e gravar. | Gerar o firmware e enviar para o ESP32. |

## 1. Instalar o Git

O Git é o programa que conversa com o GitHub. Sem ele, o PC não consegue baixar, atualizar nem enviar o projeto pelo terminal.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir o navegador. | Chrome, Edge ou outro. |
| 2 | Acessar o site: https://git-scm.com/downloads | Baixar Git for Windows. |
| 3 | Executar o instalador baixado. | Pode avançar em Next nas opções padrão. |
| 4 | Quando aparecer opção de PATH, manter Git from the command line and also from 3rd-party software(VS Code). | Isso permite usar git no PowerShell e no VS Code. |
| 5 | Finalizar a instalação. | Fechar e abrir novamente o PowerShell depois de instalar. |

Teste no PowerShell:

git --version

Resultado esperado: aparecer algo parecido com git version 2.xx.x.

## 2. Instalar o VS Code

O VS Code será usado para abrir a pasta do firmware, editar os arquivos .c/.h e chamar os comandos do ESP-IDF.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir o navegador. |  |
| 2 | Acessar: https://code.visualstudio.com/ | Baixar a versão para Windows. |
| 3 | Executar o instalador. | Pode manter as opções padrão. |
| 4 | Na instalação, se aparecer opção Add to PATH, deixar marcada. | Isso habilita o comando code . no terminal. |
| 5 | Finalizar e abrir o VS Code. |  |

## 3. Instalar a extensão ESP-IDF no VS Code

A extensão ESP-IDF é a ferramenta oficial para trabalhar com ESP32 usando ESP-IDF dentro do VS Code.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir o VS Code. |  |
| 2 | Apertar Ctrl + Shift + X. | Abre a aba de extensões. |
| 3 | Pesquisar por Espressif IDF. | Extensão oficial da Espressif. |
| 4 | Clicar em Install. | Aguardar a instalação. |

## 4. Instalar e configurar o ESP-IDF pela extensão

O ESP-IDF é o ambiente de compilação do ESP32. Ele instala compilador, CMake, Ninja, Python e ferramentas da Espressif.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | No VS Code, apertar Ctrl + Shift + P. | Abre a paleta de comandos. |
| 2 | Digitar ESP-IDF: Configure ESP-IDF extension. | Selecionar esse comando. |
| 3 | Escolher modo Express. | É o modo mais simples para PC novo. |
| 4 | Selecionar ESP-IDF v5.5.4. | Usar esta versão para manter o projeto padronizado. |
| 5 | Escolher uma pasta de instalação sem espaço no caminho, se possível. | Exemplo: C:\Espressif ou C:\Users\SEU_USUARIO\Espressif. |
| 6 | Aguardar baixar e instalar tudo. | Pode demorar bastante na primeira vez. |
| 7 | Quando finalizar, reiniciar o VS Code. | Evita bug de variável de ambiente. |

## 5. Baixar o projeto do GitHub para o PC (clonar)

Clonar o projeto significa copiar o repositório do GitHub para uma pasta local do computador. Depois de clonado, você edita normalmente pelo VS Code.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Escolher onde o projeto ficará salvo. | Exemplo: Desktop ou uma pasta PROJETOS ESP. |
| 2 | Abrir o PowerShell. | Pode ser pelo menu Iniciar. |
| 3 | Entrar na pasta escolhida usando cd. | Troque SEU_USUARIO pelo usuário real do Windows. |
| 4 | Executar git clone com o link do repositório. | Isso cria a pasta CONTROLE_KINCONY no PC. |
| 5 | Entrar dentro da pasta criada. | Usar cd CONTROLE_KINCONY. |
| 6 | Abrir a pasta no VS Code. | Usar code . ou abrir manualmente pelo VS Code. |

Comandos para copiar e colar:

cd "C:\Users\SEU_USUARIO\Desktop" git clone https://github.com/dnx98/CONTROLE_KINCONY.git cd CONTROLE_KINCONY code .

Se o comando code . não funcionar, abrir o VS Code manualmente e usar: File > Open Folder > selecionar a pasta CONTROLE_KINCONY.

## 6. Abrir o terminal correto dentro do VS Code

O terminal precisa carregar o ambiente ESP-IDF. Se abrir um terminal comum sem o ESP-IDF, comandos como idf.py podem falhar.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Com a pasta CONTROLE_KINCONY aberta no VS Code, ir em Terminal > New Terminal. | Abre terminal na pasta do projeto. |
| 2 | Se aparecer mensagem para carregar ESP-IDF, aceitar. | A extensão costuma executar export.ps1 automaticamente. |
| 3 | Conferir com o comando idf.py --version. | Deve mostrar a versão do ESP-IDF. |

idf.py --version

## 7. Selecionar o target ESP32

Target é o chip para o qual o firmware será compilado. Neste projeto o alvo é ESP32 WROOM, então o target correto é esp32. Não selecionar esp32c3, esp32s3 ou esp32c6.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | No VS Code, apertar Ctrl + Shift + P. | Abre a paleta de comandos. |
| 2 | Digitar ESP-IDF: Set Espressif Device Target. | Selecionar esse comando. |
| 3 | Escolher esp32. | Este é o target do ESP32 WROOM. |
| 4 | Aguardar a configuração. | Ele pode limpar/reconfigurar o projeto. |

Também pode ser feito pelo terminal:

idf.py set-target esp32

## 8. Baixar dependências do projeto

O projeto usa componente externo, como esp-modbus. Se o arquivo idf_component.yml estiver no GitHub, o ESP-IDF baixa automaticamente na primeira compilação.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodar build ou reconfigure. | O ESP-IDF lê o idf_component.yml. |
| 2 | Aguardar aparecer Processing dependencies. | Ele baixa os componentes necessários. |
| 3 | Não subir a pasta managed_components manualmente se não for necessário. | O importante é versionar idf_component.yml. |

Se o componente não existir ainda no projeto, adicionar uma vez:

idf.py add-dependency "espressif/esp-modbus"

## 9. Primeira compilação

Compilar é transformar os arquivos .c/.h no firmware .bin que será gravado no ESP32.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | No terminal do VS Code, conferir que está dentro da pasta CONTROLE_KINCONY. | O terminal deve estar na raiz do projeto. |
| 2 | Rodar reconfigure. | Recria a configuração do CMake. |
| 3 | Rodar build. | Compila o projeto. |

idf.py reconfigure idf.py build

Se aparecer erro sobre build.ninja, apagar a pasta build ou rodar fullclean:

idf.py fullclean idf.py reconfigure idf.py build

## 10. Gravar o firmware no ESP32

Gravar é enviar o firmware compilado para a placa ESP32 pela USB.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Conectar o ESP32 no cabo USB. | Usar cabo que transfere dados, não apenas carregamento. |
| 2 | Verificar a porta COM no Windows. | Gerenciador de Dispositivos > Portas COM. |
| 3 | Rodar o comando flash monitor. | Trocar COM3 pela porta correta. |

idf.py -p COM3 flash monitor

Para sair do monitor serial: Ctrl + ].

## 11. Rotina diária com GitHub

Sempre pense assim: pull baixa do GitHub, commit salva uma versão local, push envia para o GitHub.

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| 1 | Antes de começar a mexer, baixar a versão mais nova. | Evita trabalhar em código velho. |
| 2 | Editar o código normalmente no VS Code. | Arquivos .c, .h, CMakeLists etc. |
| 3 | Verificar o que mudou. | Usar git status. |
| 4 | Adicionar arquivos alterados. | Usar git add . |
| 5 | Criar uma versão com mensagem. | Usar git commit -m "mensagem". |
| 6 | Enviar para GitHub. | Usar git push. |

Antes de começar:

git pull

Depois de alterar:

git status git add . git commit -m "descreva o que mudou" git push

## 12. Problemas comuns

| Passo | O que fazer | Observação |
| --- | --- | --- |
| Erro | git pull Already up to date | Significa que o PC já está atualizado. Não abre VS Code. Para abrir, use code . |
| Erro | URL digitada no PowerShell | Link do GitHub não é comando. Para abrir pasta no VS Code use code . |
| Erro | build.ninja não encontrado | Precisa gerar o build local com idf.py reconfigure e idf.py build. |
| Erro | target riscv32 ou esp32c3 | Target errado. Selecionar esp32. |
| Erro | Failed to resolve component esp-modbus | Rodar idf.py add-dependency "espressif/esp-modbus" ou conferir idf_component.yml. |
| Erro | No such file or directory em .h | Conferir INCLUDE_DIRS no main/CMakeLists.txt. |

## 13. Sequência curta para PC já configurado

Quando o PC já tem Git, VS Code e ESP-IDF instalados, usar somente:

cd "C:\Users\SEU_USUARIO\Desktop" git clone https://github.com/dnx98/CONTROLE_KINCONY.git cd CONTROLE_KINCONY code . idf.py set-target esp32 idf.py build idf.py -p COM3 flash monitor

Observação final: este projeto deve ser aberto como pasta ESP-IDF no VS Code. Não usar PlatformIO neste projeto, para evitar conflito de ambiente.